这次 refactor 的主要目标是把原来较大的综合 asset 文件拆成更细的技术类型文件，方便后续维护、检查和替换数据，同时尽量让文件结构更接近 MacroEnergy 当前的 asset 格式。

1. VRE assets

原来的 vre_nzc.csv 被拆成了四个技术文件：

- solar_central.csv

- solar_distribution.csv

- wind_onshore.csv

- wind_offshore.csv

这四个文件合计覆盖原来 vre_nzc.csv 里的 124 个 VRE assets：

- 31 个 PV Central

- 31 个 PV Distribution

- 31 个 Wind Onshore

- 31 个 Wind Offshore

新拆分文件里增加了：

- location

- 显式的 MaxCapacityConstraint

- max_capacity

- Note

- 与 asset id 对齐的 availability header

结构上看，这四个拆分文件可以替代原来的 vre_nzc.csv。需要注意的是，不应同时加载原始 vre_nzc.csv 和这四个拆分文件，否则会重复建 asset。

另外，原文件中 max_capacity = -1 代表不开启最大容量限制；新文件中改成显式开启 MaxCapacityConstraint，并使用较大的 placeholder 上限值，例如 1,000,000。这属于建模口径更新，不是完全复刻原文件行为。

后续需要确认：system/vre_availability_1.csv 中是否包含所有 VRE asset 对应的 availability header。

2. Storage assets

原来的 storage_nzc.csv 被拆成了：

- battery_storage.csv

- pumped_hydro_storage.csv

两个文件合计覆盖原来的 62 个 storage assets：

- 31 个 battery

- 31 个 pumped hydro

拆分后保留了原 asset IDs 和节点映射，并让 battery 和 pumped hydro 的参数维护更清晰。

对 pumped hydro，目前 MaxCapacityConstraint 放在 storage component 上，这和原文件中 storage-side max_capacity 的口径一致。

同时，为了避免模型出现无成本循环或无意义地搬运电力，charge / discharge 行为上加入了 variable O&M。

后续需要确认：charge 和 discharge 两侧都设置 VOM 是否符合建模口径，因为这意味着一次完整充放电循环会在两侧都产生小的 variable cost。

3. Thermal assets

原来的 thermal_nzc.csv 被拆成了：

- coal_power.csv

- natural_gas_power.csv

- nuclear_power.csv

三个文件合计覆盖原来的 93 个 thermal assets：

- 31 个 coal

- 31 个 natural gas

- 31 个 nuclear

拆分文件保留了原始 asset IDs 和节点映射。检查过程中确认并修正了以下结构点：

- nuclear 的 transforms--timedata 应为 Uranium

- coal 的 fuel commodity 应使用 Coal，而不是 COAL

- transform-level 的 BalanceConstraint 应显式设为 TRUE

目前来看，这三个拆分文件可以替代原始 thermal_nzc.csv。同样需要注意，不应同时加载原始综合文件和拆分后的三个文件。

4. Transmission asset

Transmission 文件这次主要做了结构清理：

- 增加了 fixed_om_cost

- 增加了 variable_om_cost

- 删除了 MaxNewCapacityConstraint

- 删除了 max_new_capacity

删除 max_new_capacity 的原因是它和 max_capacity 的值相同，在当前设置下没有额外信息。文件中仍然保留：

- MaxCapacityConstraint

- max_capacity

因此总容量上限仍然可以通过 max_capacity 表达。

后续需要注意：当前 FOM / VOM 是统一 placeholder，之后如果有更详细的 transmission cost 数据，可以再按线路类型或距离细化。

5. Hydropower asset

Hydropower 文件改动较多，因为原来的 hydropower_nzc.csv 中有一些设置和 MacroEnergy 的 HydroRes 结构不完全一致。

新版 hydro_res.csv 的主要改动包括：

- 增加 location

- 将 storage--commodity 改为 Electricity

- availability header 与 asset id 对齐

- inflow 和 spill 继续连接到 hydro_source

- discharge edge 连接到对应区域的 electricity node

- inflow efficiency 设为 1，discharge efficiency 设为 0.9，避免 inflow 和 discharge 双重效率损失

- 在 storage / discharge component 上补充 financial fields

- 将原先的 min-outflow 类设置改成 storage-level minimum storage 设置

新版结构上比原始 hydropower_nzc.csv 更清晰，也更接近 HydroRes 的逻辑。

后续需要确认：

- 当前 MacroEnergy 版本是否支持 MinStorageLevelConstraint

- 所有区域使用相同的 storage--existing_capacity 是否是有意设定

6. 通用注意事项

后续运行时需要注意：

- 不要同时加载原始综合文件和拆分后的文件。例如：

  - 不要同时加载 vre_nzc.csv 和四个拆分 VRE 文件

  - 不要同时加载 storage_nzc.csv 和 battery / pumped hydro 拆分文件

  - 不要同时加载 thermal_nzc.csv 和 coal / gas / nuclear 拆分文件

- 确认实际加载的所有 asset IDs 是唯一的。

- 确认所有 start_vertex / end_vertex 都能在 nodes.json 中找到。

- 确认所有 VRE 和 hydro 引用的 availability headers 都存在于对应的 availability CSV 文件中。

- 由于较新的 Macro 版本可能会默认开启 BalanceConstraint，燃料 source、CO₂ sink、hydro source 等 source / sink / bookkeeping 节点应显式设置 BalanceConstraint = false。

- 如果 CSV reader 对额外列敏感，可能需要准备去掉 Note 列的 clean 版本。

总体来看，这次 refactor 在结构上是合理的。下一步建议先做本地 set_problem 检查；可行性和结果合理性可以在结构通过之后单独评估。